Техническое описание 

Промежуточный эластичный резервуар (емкость) каркасный ПЭР-5К  

[image: image5.png]



[image: image2]
Назначение:
Промежуточный эластичный резервуар (емкость) каркасный ПЭР-5К  (далее по тексту - ПЭР-К) предназначен для сбора и временного хранения технических жидкостей и применяться в качестве промежуточного резервуара при проведении мероприятий по борьбе с пожаром. Каркасные резервуары могут использоваться для хранения запаса воды и для временного складирования загрязненных грунтов, ила, льда, снега и др. ПЭР-К изготавливается в климатическом исполнении У1 для работы в условиях умеренного климата при температурах от -30 до +70 °С.

ПЭР-К представляет собой собираемый из металлических трубок каркас, внутри которого устанавливается герметичный чехол из прочной полимерной ткани.
ПЭР-К изготавливается с укрывным пологом, который предназначен для защиты от осадков и ветра. Укрывной полог представляет собой съемную разборную конструкцию, состоящую из стального каркаса и полога из ткани ПВХ.
Конструкция резервуара многоразового использования. Составные части каркаса резервуаров ПЭР-К универсальные и взаимозаменяемые, для сборки не требуется инструмент.
Вкладыш ПЭР-К и укрывной полог изготавливается из синтетических тканей с поливинилхлоридным покрытием.

Вкладыш и укрывной полог ПЭР-К должны изготавливаться методами термической, высокочастотной или ультразвуковой сварки, или склеивания в соответствии с требованиями технических условий

На ПЭР-К должны быть установлены отводы для подсоединения через гибкий рукав к насосному оборудованию, а именно верхний заливной и нижний сливной отводы. Отводы комплектуются пожарными головками типа ГР-50, для подсоединения к водонапорной магистрали. Нижний отвод комплектуется перекрывным шаровым краном соответствующего прохода.

Резервуар ПЭР-К должен иметь возможность переноски силами одного человека, быть в свернутом положении и уложенным в сумку (без стоек). Конструкция каркасного резервуара обязана быть достаточно устойчива и позволять выдерживать кратковременные механические воздействия со стороны человека при проведении работ. Резервуары должен обеспечивать проведении работ в труднодоступных местах, с временем оперативного развертывания не более 10минут одним человеком.
Внешний вид и конструкция резервуара каркасного:
[image: image3.jpg]7795

2606

00

Pazmeps dns crpabok.





Где: 1 – Каркас, 2 – Вкладыш, 3 – Укрывной полог, 4 – Пластина удерживающая, 5 – Болт, 6 - Гайка, 7 – Шайба, 8 – Веревка полиамидная, 9 – Выпуск резервуарный Ду50, 10 – Головка пожарная  муфтовая ГМ-50, 11 – Заглушка резьбовая Ду50, 12 – Кран шаровый Ду50 ВР-ВР, 13 – Штуцер Ду50 НР.

Основные характеристики:
Таблица  AUTONUMLGL  \* Arabic \e  - Общие сведения
	Наименование изделия
	Промежуточный эластичный резервуар (емкость) каркасный

	Исполнение
	ПЭР-5К


Таблица  AUTONUMLGL  \e  - Основные технические данные

	1
	Номинальная вместимость, м3
	5,0

	2
	Высота, м
	1,2

	3
	Укрывной полог: Полиэфирная ткань с двусторонним ПВХ покрытием, г/м2с
	650±50

	4
	Количество стоек, шт
	8

	5
	Вкладыш: Полиэфирная ткань с двусторонним ПВХ покрытием, г/м2
	1000±50

	6
	Сливо-наливной отвод, Ду(мм)
	50


Комплектация ПЭР-К:

-
Каркас стальной, 1 шт;

-
Вкладыш ПЭР-5К, 1 шт;

-
Укрывной полог, 1 шт;

-
Отвод сливной с краном Ду50 и головкой ГМ-50, 1 шт;

-
Отвод наливной с головкой ГМ-50, 1 шт;

-
Веревка полиамидная плетеная D=8мм, 1 компл.

Допускается изменять количество и состав комплектующих изделий, предусмотренных конструкторской документацией, по согласованию с заказчиком.

Запасные части, инструмент и принадлежности могут входить в комплект поставки согласно ведомости ЗИП (при наличии комплекта ЗИП).
[image: image1][image: image4.png]


