Общество с ограниченной ответственностью

научно-производственное предприятие «Орт»

( ООО НПП «Орт»)

П А С П О Р Т

И  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ

ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ СВП

«ВПС»

ТУ 28.29.22-026-34030573-2026 РЭ

Зав. № ____________

г. В о р о н е ж

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Общие положения

- Назначение

- Техническая характеристика

- Комплектность поставки

- Устройство, управление стволом и техобслуживание

6.  Рекомендации по применению

7.  Гарантийные обязательства изготовителя

8.  Свидетельство о приемке

ВНИМАНИЕ!  Запрещается  клеймить  ствол  ударным  способом!

1. О Б Щ И Е   П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящее руководство включает сведения о функциональных и качественных характеристиках стволов пожарных воздушно-пенных СВП-«ВПС»(ОРТ592-00.00.000 (далее - стволы) ТУ 28.29.22-026-34030573-2026.

1.2.  Конструкция ствола обеспечивает формирование воздушно-механической пены низкой кратности из раствора пенообразователя в пресной воде и направление ее струи на очаг пожара.

2. Н А З Н А Ч Е Н И Е

2.1. Ствол предназначен для формирования воздушно-механической  пены низкой кратности из раствора пенообразователя в пресной воде и направления ее струи на очаг пожара;

2.2. Стволы могут применяться для комплектации пожарных машин и мотопомп..

2.3. Ствол изготовляется в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150.

2.4. Ствол готов к использованию  без предварительной подготовки.

3. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

| п/п | Наименование параметра | Значение для типоразмера |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее давление перед стволом, МПа (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| 2 | Расход 4-6%-ного раствора пенообразователя, л/с, не менее | 5,8 |
| 3 | Расход воды, л/с, не менее | - |
| 4 | Расход пенообразователя, л/с, не менее | - |
| 5 | Кратность пены, низкая, не менее: | 7 |
| 6 | Дальность подачи пены низкой кратности (по крайним каплям), м, не менее: | 28 |
| 7 | Условный проход соединительной головки, по ГОСТ Р 53229 | 65 |
| 8 | длина L | 400 |
| 9 | высота Н | 130 |
| 10 | Масса, кг, не более | 0,8 |
|  | Примечания 1. Кратность пены и дальность подачи пены указаны при давлении перед стволом 0,6 МПа (6 кгс/см2). 2. Кратность пены указана при использовании пенообразователя типа ПО-1Д по ТУ 38-10799. 3. Кратность пены - отношение количества полученной пены к количеству исходного раствора. |  |

4. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь   П О С Т А В К И

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ствол СВП- «ВПС» | 1 |
| 2 | Паспорт совмещенный с руководством по эксплуатации | 1 |

* Поставляется по требованию заказчика.

5. У С Т Р О Й С Т В О,   У П Р А В Л Е Н И Е   С Т В О Л О М    И

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    О Б С Л У Ж И В А Н И Е

5.1.  Устройство ствола

Основные элементы и размеры стволов приведены на рисунке 1

Рисунок 1.

Ствол воздушно-пенный СВП- « ВПС»

- Корпус; 2- Корпус пеногенератора; 3- Маркировка; 4- Уплотнительное кольцо; 5- Заклепки;

6- Головка соединительная ГМ-65

  - Управление стволом.

При подготовке ствола к работе необходимо к нему надежно подсоединить соединительную головку напорного рукава, подводящего водный раствор пенообразователя.

В процессе работы ствол необходимо надежно держать в руках и следить чтобы рабочее давление у ствола было в пределах 0,6±0,05 МПа (6±0,5 кгс/см2).

  - Техническое обслуживание

5.3.1.  После работы ствол необходимо промыть чистой водой, высушить, проверить затяжку резьбовых соединений.

5.3.2.  Стволы должны храниться в условиях, предохраняющих их от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред

5.3.3. Консервация стволов по ГОСТ 9.014 консервационным маслом К-17 по ГОСТ 10877.

6.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается применять стволы для тушения пожаров электроустановок, аппаратуры, машин, агрегатов, проводов и кабелей, находящихся под напряжением.

- Запрещается применять стволы вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия струи.

-  Запрещается использовать стволы в местах, где могут быть оголенные электрические провода или кабели, находящиеся под напряжением.

- Запрещается использовать ствол  не по назначению.

7.  Г А Р А Н Т И И     И З Г О Т О В И Т Е Л Я

7.1. Предприятие - изготовитель  гарантирует  соответствие  Ствола  требованиям технических условий при эксплуатации ствола в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации,  бесплатное устранение  заводских  дефектов  в течение гарантийного срока.

7.2. В  случае  обнаружения  неисправности  ствола  по  вине  предприятия-изготовителя  необходимо  описать   неисправность на  листе  для  заметок данного руководства и выслать  изделие  в адрес изготовителя вместе с руководством по эксплуатации. При этом заводской номер ствола должен соответствовать номеру паспорта и руководства по эксплуатации ствола.

7.3. Срок  гарантии  устанавливается  18 месяцев.

7.4 Срок эксплуатации 8 лет со  дня  получения  ствола потребителем.

8.  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О    О   П Р И Ё М К Е

Ствол пожарный воздушно-пенный СВП  «ВПC»    зав.  №  _____________

соответствует ТУ 28.29.22-026-34030573-2026 и  признан  годным  к  эксплуатации.

Ствол подвергнут консервации и упаковке согласно ТУ 28.29.22-026-34030573-2026.

М.П.                                 Дата выпуска   		         __________________

Начальник ОТК  	 ___________________

Представитель заказчика       ___________________

Адрес предприятия-изготовителя:

396313, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Бабяково, ул. Индустриальная, зд. 64А Тел/факс:  +7  (473) 246-67-68,  +7  (473) 221-45-26

E-mail: info@ort-vrn.ru,   http://www.ort-vrn.ru